四川省粮食和物资储备局

2022年度视频会议系统迁移改造比选邀请

第一部分 比选邀请

因项目需要，现诚邀符合条件的公司参与我单位视频会议系统迁移改造服务项目比选，有关情况如下。

一、项目名称

四川省级粮食管理平台2022年度视频会议系统迁移改造项目。

二、报名所需资料

（一）营业执照副本复印件。

（二）单位介绍信原件。

（三）经办人身份证复印件。

（四）本附件所列材料。

提供的材料均需加盖公章。

三、递交比选申请书的截止时间及地点

比选申请书递交时间为2022年10月20日上午09:30-10:30。比选申请人于截止时间前，应将密封并标记的比选申请书和报名所需资料一并交至四川省粮食和物资储备局五楼二会议室，逾期不予受理。

比选人收到比选申请材料后将适时开展评审。

四、联系人及联系方式

联系人：徐小乐

地址：成都市东大街上东大街段176号四川省粮食和物资储备局505办公室

联系电话：028-86739814

第二部分  比选申请人须知

一、建设范围

| 视频监控建设采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 视频会议终端 | 1、采用国产自主编解码芯片、采用嵌入式操作系统；需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 3、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 4、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC等图像编码协议；需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 5、最高可支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps等分辨率，需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。本次配置1080P30FPS，可通过license扩容方式升级至4K30FPS规格终端。 6、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 7、支持H.239和BFCP双流协议。 8、支持在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 9、支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 10、提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口；提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 11、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 12、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 13、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 14、支持IPV4和IPV6双协议栈；需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 15、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全；需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 16、支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。 17、支持在终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面。 18、提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 19、要求标配1台会控PAD配套进行设备管理与活动会议控制。 20、提供所投设备的电信入网证、CCC证书。 | 2 | 台 |
| 2 | 高清线缆 | 1、40米HDMI2.0光纤复合线缆 2、导体：光纤+镀锡铜 3、接头：镀金 4、画质：4K60FPS 5、传输速率：18Gbps 6、芯片：光电转换芯片 | 1 | 根 |
| 3 | 三脚架 | 1、工作高度：66-168CM 2、最大负荷：4KG | 1 | 个 |
| 4 | 6类屏蔽网线 | 1、双层屏蔽抗干扰； 2、纯铜线芯 | 2 | 箱 |
| 5 | 红黑电源隔离插座 | 1、采用“三合一”过载保护开关，开关、电源指示灯、过载保护器三合一 2、干扰频率范围：150kHz — 30MHz 3、隔离度 ：≥50dB 4、电源电压：220V±10%，50Hz 5、电流：10A | 1 | 台 |
| 6 | 32格（落地）手机屏蔽柜 | 1、屏蔽效能≥ 75dB（150KHz～3GHz） | 1 | 个 |
| 7 | 5G信号屏蔽器 | 1、支持屏蔽2G/3G/4G/5G信号屏蔽； 2、覆盖范围半径大于5米； | 2 | 台 |
| 8 | 综合布线 | 1、完成5楼至9楼综合布线施工； 2、实施过程对吊顶开展防护，如损坏后需恢复原状 | 1 | 项 |

二、比选申请人资格

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具有健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必须的专业能力和项目团队；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、比选时间及地点

按比选邀请中确定的时间及地点进行比选。

- 资金来源

本项目资金总额为9.07万元，资金来源为财政资金。

五、比选申请书的编制

1.比选申请书应按 “比选申请书格式”进行编制，未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2.比选文件要求的证明、文件，比选申请人必须提供。比选文件没有要求的证明文件，比选申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.比选申请书应用A4纸制作并装订，不得有任何涂改。

4.比选申请书正本壹份、副本贰份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

六、比选申请书的签署、密封与标识

1.比选申请书应进行有效签署并加盖印鉴，否则申请文件无效。

2.比选申请书的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖比选申请人单位公章。封套上应清楚地载明比选申请人的名称。

未按以上要求密封和加写标记的比选申请书将不予受理。

七、比选申请书的递交

比选申请书应该在比选文件规定的递交截止时间前提交。迟到的比选申请书，比选人将不予接收。

八、评审

1.评审工作由比选人组织评审小组负责。

2.评审小组按比选文件规定的评审办法及标准对比选申请书进行评审，按综合得分高低推荐中选代理机构。

3.比选申请书作废条款：

（1）提供虚假材料的；

（2）与其他比选申请人恶意串通的；

（3）未按比选文件要求制作比选申请书的；

（4）未按比选文件要求密封和加盖公章的；

（5）对比选文件未作实质性应答的。

九、确定服务供应商

经评审小组评审，比选人按评分顺序确定排名第一名的公司为中选服务供应商，并与其签订服务合同。若中选供应商放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，比选人将依次从排名中替补中选人。如果出现并列的情况，比选人有权自行从中确定中选人。

十、合同签订

比选工作结束后15日内，比选人与中选人按比选文件和比选申请书的内容洽谈并签订合同。

第三部分  比选申请书的格式

1.比选申请人按“比选申请书的格式”编制比选申请书。比选文件未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2.比选申请人应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并加盖公章。

3.比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变其内容要求。

## （一）比选申请书

四川省粮食和物资储备局：

1.我公司全面研究了                项目（项目名称） 比选要求，决定参加你单位组织的本项目比选。我方自愿按照比选的各项要求提供服务。

2.一旦我公司中选，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，如提供服务不能满足比选人要求，比选人可随时重新开展比选工作，并追究我公司违约责任，我公司对此无异议。

3.我公司为本项目提交的比选申请文件正本 1 份，副本 2  份，并对提交的比选申请文件中所有证明材料的真实性、有效性负责。

4.我公司承诺：遵守国家有关法律、法规、规章，在经营活动中没有欺诈、重大违法违规记录；具有独立承担民事责任的能力。

5.我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选，比选人对此类行为不承担任何责任，亦无义务向比选申请人解释说明。

比选申请人：

法定代表人（或负责人）

或其委托代理人：        （签字）

日 期:     年     月    日

## （二）授权委托书

本人      系             公司 的  法定代表人  ，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        项目的比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至比选文件约定的“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

特此委托。

比选申请人：             （全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）：           （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:      年     月      日

## （三）比选申请报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(万元) |  |  |

比选申请人：    （全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）

或其委托代理人：      （签字）

日 期:      年    月    日

- 建设内容技术参数应答表

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 |  | 2 | 台 |
| 2 | 高清线缆 |  | 1 | 根 |
| 3 | 三脚架 |  | 1 | 个 |
| 4 | 6类屏蔽网线 |  | 2 | 箱 |
| 5 | 红黑电源隔离插座 |  | 1 | 台 |
| 6 | 32格（落地）手机屏蔽柜 |  | 1 | 个 |
| 7 | 5G信号屏蔽器 |  | 2 | 台 |
| 8 | 综合布线 |  | 1 | 项 |

## （五）资格证明文件

比选申请人参加本次比选应当提供以下资格证明材料：

1、根据供应商性质，公司提供法定应具有的营业执照复印件，事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件；

2、比选申请人认为需要（应当）提供的其它证书和证明材料。

注：以上要求比选申请人提供的资格证明材料复印件均需加盖单位公章。

- （六）类似项目业绩一览表

| - 年度 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：      （全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）

或其委托代理人：                 （签字）

日 期:     年    月      日

第四部分  评审办法及标准

一、评审办法

本项目采用综合评审法。首先由评审小组对比选申请书进行初步审查，然后对通过初步审查的比选申请书进行详细评审和打分，最后按综合得分高低推荐中选代理机构。

二、初步审查

比选申请人须通过下表每一项审查，才能进入详细评审。其中任何一项不合格，则其初步审查不合格。

1.营业执照复印件；

2.经办人非法定代表人的，有法定代表人授权书；

3.比选申请书完整响应比选文件；

4.参加本次比选活动前三年（2019年1月1日至今）在全国范围内无重大违法记录；

三、详细评审

评审小组对通过初步审查的比选申请书进行详细评审和打分，各评委打分的算术平均值为比选申请人的最终得分。

评分标准如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30% | 30分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／投标报价)×30分×100%(保留小数点后两位，第三位四舍五入) |  |
| 2 | 技术参数30% | 30分 | 供应商所提供的产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离的得30分，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |  |
| 3 | 履约能力 20% | 20分 | - 供应商注重企业的信息技术服务管理和信息安全管理能力，具有 ISO20000、ISO 27001证书，每提供一个得2分，最多得4分； - 供应商能提供规范的信息技术服务产品及其组成要素，能实施标准化的信息技术服务，具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上证书得3分； - 供应商具有较强的技术能力，能解决本项目实施过程中各种难题，具有市级及以上企业技术中心得3分； - 供应商具备较强的信息安全服务能力，具有CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成、信息系统安全运维）二级及以上证书的，每提供一个得3分，最多6分； - 供应商具有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（系统集成、运行维护）乙级及以上证书得4分，未提供全不得分（提供证书复印件加盖供应商公章） |  |
| 4 | 项目业绩 15% | 15分 | 提供2019年1月1日以来视频会议建设类似的案例，每个案例得5分（提供合同复印件加盖比选按申请人公章）。 |  |
| 5 | 比选文件的规范性 5% | 5分 | 比选文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |